INFLUENŢA CONDIŢIILOR LA LIMITÃ ASUPRA CAPACITÃŢII PORTANTE A UNUI LAGÃR CIRCULAR

BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRAŞOV

## Ş. NEDELCU*

Abstract: Modelul matematic care simulează funcţionarea unui lagăr circular este ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul II, ecuaţia lui Reynolds, şi două tipuri de condiţii la limită corespunzătoare cazurilor când frontiera domeniului în care se aplică ecuaţia este cunoscută apriori sau când frontiera este necunoscută. Metoda generală de rezolvare a modelului matematic este metoda numerică. În acest scop s-a întocmit un program de calcul în limbaj FORTRAN care a permis obţinerea rezultatelor care au fost comparate cu cele din literatura de specialitate.

1. Modelul matematic

Considerăm un lagăr circular având raza R, lungimea L şi jocul radial C. În figura 1 este prezentată o secţiune normală pe axa de rotaţie .

O1

O2

R

R+C

θ

h

Fig.1 Secţiune normală printr-un lagăr circular

Grosimea lubrifiantului care separă cele două suprafeţe este notată cu h şi are expresia h =C(1+ecosθ), unde e=O1O2/C. Presiunea din pelicula de lubrifiant este soluţia ecuaţiei:

| ∂∂ xh3∂ p∂ x+∂∂yh3∂ p∂ y=6μV∂ h∂ x | (1) |
| --- | --- |

şi a condiţiilor la limită corespunzătoare. În ecuaţia (1), x=Rθ, y este coordonata axială, μ este viscozitatea fluidului lubrifiant iar V=Rω este viteza relativă a suprafeţelor. În cazul unui film complect condiţia la limită ataşată ecuaţiei (1) este:

| pθ,y=0 | (2) |
| --- | --- |

pe frontiera B={θ=θ1∪θ=θ2∪y=0∪y=L}

În anumite condiţii de funcţionare, pelicula de lubrifiant se rupe şi domeniul în care soluţia ecuaţiei (1) este pozitivă este limitat de o frontieră de ecuaţie z=zθ, parţial necunoscută. În acest caz condiţia la limită este:

| pθ,y=0∂p∂n=0 | (3) |
| --- | --- |

unde n este normala exterioară la frontieră.

Determinarea frontierei necunoscute se face printr-un proces iterativ in care prima iteraţie rezultă după rezolvarea ecuaţiei (1) cu condiţia (2). Frontiera se află în domeniul ce separă p<0 de p>0.

2. Metoda numericã de rezolvare

Pentru aplicarea metodei numerice, ecuaţia (1) şi condiţiile la limită sunt adimensionalizate. Adimensionalizările folosite sunt cele clasice:

θ = x/R,  z = y/R,  1 + ecosθ = h/C,  P = p/[μN(R/C)2]

Cu aceste adimensionalizări, după efectuarea derivatelor, ecuaţia (1) devine:

| ∂2P∂θ2+∂2P∂z2−3esinθ1+ecosθ∂P∂θ=−12πesinθ1+ecosθ3 | (4) |
| --- | --- |

Ecuaţia (4) este discretizată folosind diferenţele finite. Se obţine un sistem algebric de ecuaţii. Dacă reţeaua folosită la discretizare are în direcţie axială M puncte iar în direcţie circumferenţială N, atunci numărul de ecuaţii este MxN. Pentru reducerea numărului, se pot utiliza eventualele simetrii ale soluţiei ecuaţiei discretizate. Soluţia ecuaţiei (4) este simetrică faţă de planul z = L/D, astfel numărul punctelor, respectiv al ecuaţiilor, se reduce la jumătate.

Condiţia de simetrie este:

| ∂P∂z=0, z = L/D | (5) |
| --- | --- |

Forma generală a sistemului algebric este :

| bj−1, iPj−1, i+aj, i−1Pj, i−1+aj, iPj, i+aj, i+1Pj, i+1+cj+1, iPj+1, i=fj, i; j = 2,N−1, i=2,M−1 | (6) |
| --- | --- |

Liniile j = 1, j = N, I = 1 sunt pe frontiera domeniului şi ecuaţiile devin:

| P1, i=PN, i=Pj,1=0 | (7) |
| --- | --- |

Linia i = M este linia de simetrie şi, aplicând (5), rezultă Pj,M+1=Pj,M−1. Ecuaţia (6) va deveni:

| bj−1, MPj−1, M+(aj, M−1+aj,M+1)Pj, M−1+aj, iPj,M+cj+1, MPj+1,M=fj, M j ≠ 1,N | (8) |
| --- | --- |

Sistemul (6),(7),(8), se scrie sub formă matricială:

| AjPj+BjPj−1+CjPj+1=Fj , j=1,N | (9) |
| --- | --- |

unde Aj, Bj, Cj  sunt matrici pătrate, M×M, iar Pj, Pj−1, Pj+1, Fj sunt vectori coloană. În [2] este prezentată în detaliu rezolvarea pe coloane a sistemului (9).

După aflarea distribuţiei de presiune, se calculează componentele portanţei lagărului pe două direcţii, linia centrelor şi perpendiculara pe linia centrelor dusă prin O1, fig.2.

O1

O2

t

n

Wt

Wn

φ

W

Fig.2 Portanţa lagărului, W, şi componentele sale, Wt, Wn

| Wt= WtμNRC2LD=−12LDθ1θ20LDPcosθdθdz | (10) |
| --- | --- |
| Wn=WnμNRC2LD=12LDθ1θ20LDPsinθdθdz | (11) |
| tgϕ=Wn/Wt | (12) |

Pentru calcularea integralelor din (10),(11), s-a folosit formula de cuadratură numerică a lui Simpson [3].

3. Programul de calcul

Metoda numerică de rezolvare a fost folosită intr-un program scris în limbaj FORTRAN, conceput într-o formă cât mai generală, pentru orice ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul II liniară pe domenii bidimensionale. Schema de principiu a programului este prezentată în fig.3.

Fig.3 Schema de principiu a programului.

Prezentăm în continuare rolul fiecărei subrutine:

- subrutina RETEA ataşează ficărui punct din reţea un indice, 1 pentru punctele interioare, 2 pentru cele de pe frontieră şi 3 pentru cele exterioare;

- subrutina COEF calculează coeficienţii ecuaţiei în punctele reţelei;

- subrutina ABC calculează matricile A, B, C;

- subrutina SOLV calculează distribuţia de presiune;

- subrutina SARCINA calculează portanţa lagărului, componentele ei pe cele două direcţii şi unghiul portanţei cu linia centrelor;

- subrutina SINTEG1 este o subrutină de integrare numerică;

- subrutina MATINV calculează inversa unei matrici;

- subrutina COORDG calculează direcţia portanţei faţă de o axă dată.

Datele de intrare ale programului sunt raza, R, lungimea, L, numărul de valori ale excentricităţii pentru care se face calculul şi excentricitatea, e. Introducerea datelor şi formatul lor este cerută de program în timpul rulării. Datele de ieşire sunt portanţa, componentele portanţei şi unghiul portanţei cu linia centrelor.

4. Rezultate numerice

Programul de calcul a fost folosit pentru obţinerea unor rezultate care au fost comparate cu cele din [1]. Datele rezultate din programul de calcul şi cele din [1] sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Date calculate comparate cu cele din literatura de specialitate.

| Nr. crt. | L/D | e | Programul de calcul W φ0 |  | [1] W φ0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.0863 | 0.1981 | 83.00 | 0.1988 | 83.35 |
| 2 |  | 0.2056 | 0.5071 | 75.14 | 0.5066 | 75.93 |
| 3 |  | 0.2919 | 0.7871 | 69.42 | 0.7880 | 69.97 |
| 4 |  | 0.4221 | 1.3940 | 60.68 | 1.3940 | 61.72 |
| 5 |  | 0.5143 | 2.0840 | 54.37 | 2.0870 | 54.32 |
| 6 |  | 0.6091 | 3.2660 | 47.68 | 3.1930 | 48.95 |
| 7 |  | 0.6809 | 4.8160 | 42.40 | 4.7760 | 42.75 |
| 8 |  | 0.7530 | 7.6410 | 36.77 | 7.3260 | 37.17 |
| 9 |  | 0.8268 | 13.930 | 30.44 | 13.210 | 32.15 |
| 10 |  | 0.8831 | 25.930 | 24.92 | 26.110 | 25.05 |
| 11 |  | 0.9497 | 86.200 | 16.71 | 79.365 | 18.62 |
| 1 | 1. | 0.0962 | 0.7084 | 82.26 | 0.7386 | 84.03 |
| 2 |  | 0.2159 | 1.6840 | 75.69 | 1.7490 | 76.61 |
| 3 |  | 0.3065 | 2.5680 | 70.60 | 2.6630 | 70.96 |
| 4 |  | 0.4360 | 4.2550 | 63.01 | 4.4100 | 62.69 |
| 5 |  | 0.5374 | 6.2340 | 56.68 | 6.4560 | 56.07 |
| 6 |  | 0.6237 | 8.8230 | 50.87 | 9.1320 | 50.11 |
| 7 |  | 0.7013 | 12.570 | 45.16 | 12.950 | 44.53 |
| 8 |  | 0.7704 | 18.320 | 39.50 | 18.830 | 38.85 |
| 9 |  | 0.8349 | 28.610 | 33.43 | 28.990 | 33.03 |
| 10 |  | 0.8955 | 51.320 | 26.59 | 52.080 | 26.70 |
| 11 |  | 0.9547 | 138.00 | 17.75 | 131.580 | 19.50 |
| 1 | 2.0 | 0.1122 | 1.8510 | 81.60 | 2.2140 | 84.89 |
| 2 |  | 0.2493 | 4.3020 | 75.32 | 5.0660 | 78.43 |
| 3 |  | 0.3475 | 6.3250 | 70.57 | 7.3370 | 73.27 |
| 4 |  | 0.4882 | 10.020 | 63.14 | 11.310 | 65.82 |
| 5 |  | 0.5897 | 13.830 | 57.05 | 15.270 | 59.42 |
| 6 |  | 0.6719 | 18.390 | 51.43 | 19.920 | 53.46 |
| 7 |  | 0.7411 | 24.340 | 45.99 | 25.840 | 47.57 |
| 8 |  | 0.8034 | 33.250 | 40.27 | 34.600 | 41.69 |
| 9 |  | 0.8577 | 47.540 | 34.33 | 48.540 | 35.30 |
| 10 |  | 0.9100 | 78.250 | 27.26 | 79.360 | 28.46 |
| 11 |  | 0.9609 | 188.20 | 18.06 | 175.44 | 20.52 |

5. Concluzii

Datele din tabelul 1., obţinute cu programul de calcul, se referă la condiţii la limită pentru ecuaţia Reynolds, de tipul (2), în timp ce în [1] s-au folosit condiţii de tip (3). Se observă o diferenţă între cele două feluri de date dar această diferenţă relativă este, în general, mai mică de 10%. Diferenţa creşte cu raportul L/D. La excentricităţi mari, e>0.9, portanţa calculată pe baza condiţiilor (2), este mai mare decât în cazul considerării condiţiilor (3). O explicaţie, ar putea fi, ruperea filmului de lubrifiant şi micşorarea zonei portante( cea în care p>0). Pentru programul de calcul zona portantă a fost 0 < θ < 1900.

Bibliografie

- Constantinescu V. N., ş.a. – Lagăre cu alunecare. Editura Tehnică, Bucureşti, 1981, p.169.

- Nedelcu Şt. – Numerical Exact Method for Solving Reynolds’ Equation for Different Domains. Sesiune ştiinţifică, Academia Forţelor Aeriene, Braşov, 2004.

* Ştefan Nedelcu, prof. univ. dr., Academia Forţelor Aeriene, Braşov, Mihai Viteazu nr.160, tel.0268 423421